附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 |  | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 气动取样机 | 1 | 40000 | 30自然日 | 12个月 |
| 2 |  | 平车缝纫机 | 2 | 7000 | 30自然日 | 12个月 |
|  |  | 鼓风烘箱 | 1 | 19000 | 30自然日 | 12个月 |
|  |  | 缩水率烘箱 | 1 | 20000 | 30自然日 | 12个月 |
|  | 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：设备验收合格并收到供应商发票十个工作日内支付至结算金额的100%，发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1 气动取样机

1、压盘直径:（340×340）mm；

2、压力:不小于5吨；

3、切取厚度:（0.1～20）mm；

4、配刀模:40mm×105mm；

5、外形尺寸:不大于（708×570×1600）mm；

6、重量:不大于110kg；

7、适用于纺织品、针织品、皮革等样品裁样；

8、配备刀模放置柜，便于刀模保管；

9、采用气缸、油缸两缸结合加压；

★10、符合标准： GB/T 3921-2008纺织品耐皂洗色牢度取样，GB/T 3920-2008纺织品 耐摩擦色牢度取样。

合同包2-1 平车缝纫机（2台）

1、电脑数控，可调针距、速度等；

2、缝纫速度 4000rpm;

3、针距4.2mm;

4、压脚高度可通过压脚扳手和膝控两种方式控制;

5、压脚扳手控制压脚高度达6mm，膝控控制压脚高度达13mm;

6、送布牙高度0.8mm;

7、机针可用(9#～11#);

★8、符合标准：GB/T 13773.1-2008规定的使用要求。

合同包2-2 鼓风烘箱

1、分辨率：0.1℃,波动度：±0.5℃；

2、控温模式有定值模式和程序模式(最多9种程序模式可选)；

3、具有温度自整定功能，当控温效果不理想时，用户可开启自整定功能，从而得到一组合适的控温PID参数，达到更好的控温效果；

4、具有温度传感器开路、短路声光(蜂鸣器)、超温、欠温报警提示，报警时控制器自动断开加热输出；

5、具有历史数据报警记录、操作日志(审计追踪)、三级权限等功能；

6、具有远程通信功能，可实现手机或电脑端远程监控的功能；

7、具有预约功能；

★8、符合标准：FZ/T 70010-2006针织物平方米干燥重量的测定，GB/T 12704.1-2009纺织品织物透湿性试验方法 第1部分:吸湿法。

合同包2-3 缩水率烘箱

1、精度0.1℃；

2、仪器内部温差控制在±3℃；

3、带有定时装置，能定时关闭；

4、采用微电脑控制，具有PID自整定功能，能有效防止温度过冲；

5、箱内温度超过135℃时，自动切断加热电源；

6、采用高速离心风机，并采用热继电器作过流保护

★7、符合标准：GB/T 8629-2017 试验用家庭洗涤和干燥程序.

| 。 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为55分,商务分C为15分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 30分 | 30分 | A＝T0/Tn×30 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 ★计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分55分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。标注“▲”号的技术参数每负偏离一项扣5分。未标注“★”号和“▲”的技术参数每负偏离一项扣3分，本项得分低于29分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分5分） | 5分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得5分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分15分） | 15分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-15之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分15分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分6分） | 6分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加2分，最高得6分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |